[倍泰体脂秤蓝牙SDK接口说明]

[编辑蓝牙SDK接口说明，仅供倍泰体脂秤开发者开发应用层使用]

[ 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 ]

2026年7月31日

潘强		=

目录

一、	环境配置说明	4

二、	SDK使用流程	6

1.	初始化	6

2.	绑定设备	7

3.	监听连接状态	7

4.	秤唤醒/休眠	7

5.	收到测量结果	8

6.	离线数据	9

7.	其他	9

三、	接口说明	9

1.	搜索体脂秤（蓝牙设备）	9

1.1.接口：	10

1.2.输入参数：	10

1.3.输出参数：	10

1.4.示例：	11

2.	绑定体脂秤	11

2.1.接口：	12

2.2.输入参数：	12

2.3.输出参数：	12

2.4.示例：	12

3.	解绑体脂秤	13

3.1.接口：	13

3.2.输入参数：	13

3.3.输出参数：	13

3.4.示例：	13

4.	断开连接	14

4.1.接口：	14

4.2.输入参数：	14

4.3.输出参数：	14

4.4.示例：	14

5.	获取当前绑定设备	14

5.1.接口：	14

5.2.输入参数：	14

5.3.输出参数：	15

5.4.示例：	15

6.	下发用户信息到体脂秤	15

6.1.接口：	15

6.2.输入参数：	15

6.3.输出参数：	16

6.4.示例：	16

7.	监听测量结果	17

7.1.接口：	17

7.2.输入参数：	17

7.3.输出参数：	17

7.4.示例：	20

8.	请求离线测量数据	20

8.1.接口：	20

8.2.输入参数：	20

8.3.输出参数：	20

8.4.示例：	21

9.	清空用户信息	21

9.1.接口：	21

9.2.输入参数：	22

9.3.输出参数：	22

9.4.示例：	22

10.	开始扫描/停止扫描	22

10.1.接口：	22

10.2.输入参数：	23

10.3.输出参数：	23

10.4.示例：	23

11.	监听测量出的体重	24

11.1.接口：	24

11.2.输入参数：	24

11.3.输出参数：	24

11.4.示例：	24

12.	切换测量重量单位	24

12.1.接口：	24

11.2.输入参数：	24

12.3.输出参数：	25

12.4.示例：	25

- SDK通过ScaleBleManager实例来管理体脂秤设备与手机的蓝牙连接与业务逻辑。要使用本SDK，首先需要通过方法：+ (instancetype)shareInstance，实例化管理器ScaleBleManager，再使用下文中的接口。

# 环境配置说明

ScaleBleManagerSDK支持在iOS 9.0及以上使用。

- 将ScaleBleManagerSDK.framework拖入项目中，注意勾选Copy items if needed.

- 在target的Build phases中导入ScaleBleManagerSDK.framework

导入后可以就看到ScaleBleManagerSDK.framework了。

- 在target的Build Settings中的 Other Linker Flags中，添加 $(OTHER_LDFLAGS) -ObjC

- 在需要使用的地方，引入头文件即可

示例：

#import <ScaleBleManagerSDK/ScaleBleManager.h>

# SDK使用流程

## 初始化

实例化一个ScaleBleManager管理器，遵循ScaleBleManagerDelegate协议，并成为其delegate。

示例：

@interface BindingViewController ()<ScaleBleManagerDelegate>

@property (nonatomic,strong) ScaleBleManager *scaleBleManager;

@end

- (void)viewWillAppear:(BOOL)animated

{

[super viewWillAppear:animated];

// 1. 实例化一个ScaleBleManager管理器

self.scaleBleManager = [ScaleBleManager shareInstance];

// 2. 成为ScaleBleManager的协议对象

self.scaleBleManager.delegate = self;

@implementation BindingViewController

}

## 绑定设备

1）初始化后，scaleBleManager将会先检查手机蓝牙是否打开， 您可以通过- (void)scaleBleManager: cellPhoneBluetoothDidUpdateState:(SBMPhoneBLEState)state中的state得到手机蓝牙的状态，此时您可以选择提醒用户打开。

2）当手机蓝牙打开后，您需要调用scaleBleManager的-startScan;方法，开始扫描周边的体脂秤，您可以在- (void)scaleBleManager: didDiscoverBluetoothDeviceMacAddress:(NSData *)macAddress deviceName:(NSString *)deviceName回调中获取扫描到的体脂秤设备。

3）调用- (void)bindingDevice:(NSData *)macAddress方法，绑定需要的体脂秤。

4）绑定成功后，scaleBleManager会自动连接到体脂秤，您将会收到连接成功的回调消息： - (void)scaleBleManagerDidConnectDevice: deviceType:。

5）绑定后，每次启动scaleBleManager，都需要调用-startScan;方法开始扫描周围的体脂秤，当扫描到已绑定的设备后，scaleBleManager会自动连接它。

6）如果要绑定另一台体脂秤，需要先通过- (NSData *)getBindingDevice;方法检查当前是否有已绑定的设备，如有，需先解绑旧体脂秤，再绑定新的体脂秤。

## 监听连接状态

绑定设备后，scaleBleManager每次启动后会自动连接已绑定的体脂秤，您可以通过以下协议方法获取连接状态回调

/**

设备已连接

*/

- (void)scaleBleManagerDidConnectDevice:(ScaleBleManager *)manager deviceType:(BSDeviceType)deviceType;

/**

设备连接失败

*/

- (void)scaleBleManagerDidFailToConnectDevice:(ScaleBleManager *)manager;

/**

断开连接

*/

- (void)scaleBleManagerDidDisconnectDevice:(ScaleBleManager *)manager;

## 秤唤醒/休眠

### 1）蓝牙连接后，当秤被踩亮时，您会收到秤已被唤醒的回调消息：

- (void)scaleBleManagerDidReceiveScaleAwake:(ScaleBleManager *)manager;

### 2）当秤的显示屏超时熄灭后，秤将进入休眠状态（如果休眠前处于蓝牙连接状态，此时秤的蓝牙不会立马断开），您会收到秤进入休眠的回调消息：

- (void)scaleBleManagerDidReceiveScaleSleep:(ScaleBleManager *)manager;

注意：秤唤醒后，需要立即下发当前用户信息到秤，否则用户上秤测量将测不出体脂结果（秤面显示“--”）；

示例：

- (void)scaleBleManagerDidReceiveScaleAwake:(ScaleBleManager *)manager

{

NSLog(@"Did Receive Scale Awake");

// 收到秤唤醒后，需第一时间下发用户信息，以便用户测量

UserInfo *user = [UserInfo new];

user.userId = @"11223344556";

user.age = 30;

user.gender = UserGenderMale;

user.resistance = 500;

user.weight = 60.0f;

user.height = 170.0;

user.roleType = UserRoleTypeNormal;

[manager sendUserInfo:user];

}

## 收到测量结果

用户上秤测出结果后，可通过- (void)scaleBleManager:(ScaleBleManager *)manager didReceiveMeasureResult:(BodyFat *)bodyFat;收到测量结果回调消息。

示例：

- (void)scaleBleManager:(ScaleBleManager *)manager didReceiveMeasureResult:(BodyFat *)bodyFat

{

NSLog(@"Did Receive Measure Result");

NSLog(@"\nweight = %.1f kg,\nadiposerate = %.1f %%,\nvisceralfat = %.1f,\nmoisture = %.1f %%,\nboneMineralContent = %.1f kg,\nbmr = %.1f kcal/d,\nbmi = %.1f,\nprotein = %.1f %%,\nresistance = %lu,\nboneMuscle = %.1f kg,\nmuscle = %.1f kg,\nheart rate = %ld,\ntime = %@,\nbodyAge = %ld,\nbodyScore = %ld",bodyFat.weight,bodyFat.adiposerate,bodyFat.visceralfat,bodyFat.moisture,bodyFat. boneMineralContent,bodyFat.bmr,bodyFat.bmi,bodyFat.protein,(unsigned long)bodyFat.resistance,bodyFat.boneMuscle,bodyFat.muscle,(long)bodyFat.heartRate,bodyFat.time,(long)bodyFat.bodyAge,(long)bodyFat.bodyScore);}

## 离线数据

心率体脂秤暂不支持离线测量功能，以下说明只针对普通体脂秤。

1）体脂秤支持离线测量功能，当app未与体脂秤建立蓝牙连接时用户上秤测量时，秤会把此条测量结果作为离线数据保存起来（最多存储50组）。

2）体脂秤支持多用户（最多10个，超过10个后会用新的覆盖旧的），每个用户信息被下发到秤后，秤会存储该用户。

3）体脂秤具有离线模式时用户自动识别功能（判断上秤用户的体重与秤内存储的用户列表中的某个用户体重值相差小于3公斤）

4）当秤未连接蓝牙时，用户上秤测量:

如果该用户体重匹配到秤内存储的某一用户，秤会保存此条测量结果，当秤连上蓝牙后，app可调sdk接口去收取;

如果该用户体重匹配到秤内存储的多个用户，秤会为每个匹配到的用户，都保存此条离线测量数据，并且做一个有疑义的标记，当秤连上蓝牙后，app调用sdk接口去收取时，检查到带疑义标记的离线数据，需要弹出提示框提醒用户确认此条数据是否他本人所测;

5）离线测量结束后，当秤与app再次建立蓝牙连接时，通过以下方法查询到该用户的离线数据：

- (void)sendToRequestOfflineDataWithUserInfo:(UserInfo *)userInfo;

a.如有离线数据，可通过- (void)scaleBleManager: didReceiveOfflineData:;收取；

b.如没有此用户的离线数据，将会收到- (void)scaleBleManagerDidReceiveNoMoreOfflineData:;回调消息。

## 其他

步骤4中提到，秤唤醒后需要首先下发当前用户信息，此外，您可以根据需要选择以下的指令下发到秤：

1）下发用户信息：当用户信息更改时（如身高、年龄等信息被更改），也需要及时调用- (void)sendUserInfo:(UserInfo *)userInfo;方法将最新的用户信息下发到秤，以便用户测量时得到准确的结果。

2）清除秤保存的所有用户：- (void)sendToClearAllUsers;此方法可以清空秤内存储的所有用户信息(一般用于给秤恢复出厂设置，您可根据app业务自行斟酌是否需要实现此功能)

# 接口说明

## 搜索体脂秤（蓝牙设备）

首先您需要注册成为ScaleBleManager的delegate，遵循ScaleBleManagerDelegate协议，才能收到ScaleBleManager的回调消息。

ScaleBleManager初始化后，会自动请求手机蓝牙，只有在手机蓝牙打开后，才会进行后续工作，因此，您需要在-scaleBleManager:cellPhoneBluetoothDidUpdateState:;回调中提醒用户打开蓝牙。

手机蓝牙打开的情况下，需要自行调用ScaleBleManager的-startScan;方法，开始扫描周围被踩亮的体脂秤。

如果还未绑定设备，您会在-scaleBleManager: didDiscoverBluetoothDeviceMacAddress: (NSData *)macAddress deviceName:(NSString *)deviceName:回调方法中收到被扫描到的体脂秤，您可以通过绑定接口绑定这台秤；

如果已绑定了设备，ScaleBleManager搜索到这台秤后会自动连接。

### 1.1.接口：

+ (instancetype)shareInstance;

@property (nonatomic,weak) id<ScaleBleManagerDelegate> delegate;

- /**

- 开始扫描

- */

- - (void)startScan;

### 1.2.输入参数：

无

### 1.3.输出参数：

- -scaleBleManager:cellPhoneBluetoothDidUpdateState:; : 手机蓝牙状态改变回调（你可以在此回调方法中提醒用户打开手机蓝牙，当手机蓝牙重新打开时，需要调用scaleBleManager的startScan方法开始扫描，扫描到已绑定的设备后会自动连接该设备）

// 手机蓝牙状态

typedef enum : NSInteger {

SBMPhoneBLEStateUnknown = 0,

SBMPhoneBLEStateResetting,      // The connection with the system service was momentarily lost, update imminent.

SBMPhoneBLEStateUnsupported,    // The platform doesn't support the Bluetooth Low Energy Central/Client role.

SBMPhoneBLEStateUnauthorized,   // The application is not authorized to use the Bluetooth Low Energy role.

SBMPhoneBLEStatePoweredOff,     // Bluetooth is currently powered off.

SBMPhoneBLEStatePoweredOn,      // Bluetooth is currently powered on and available to use.

} SBMPhoneBLEState;

- -scaleBleManager:didDiscoverBluetoothDeviceMacAddress:(NSData *)macAddress deviceName:(NSString *)deviceName;:搜索到设备回调

macAddress：搜索到的设备的Mac地址，用于绑定设备。

deviceName：搜索到的设备蓝牙名称。

### 1.4.示例：

ScaleBleManager *manager = [ScaleBleManager shareInstance];

manager.delegate = self;

- (void)scaleBleManager:(ScaleBleManager *)manager cellPhoneBluetoothDidUpdateState:(SBMPhoneBLEState)state

{

if (state == SBMPhoneBLEStatePoweredOn) {

// If cellphone's bluetooth is powered on, start to scan for scales.

[self.scaleBleManager startScan];

}else{

[SVProgressHUD showInfoWithStatus:@"Please turn on your iPhone's bluetooth"];

}

}

- (void)scaleBleManager:(ScaleBleManager *)manager didDiscoverBluetoothDeviceMacAddress:(NSData *)macAddress deviceName:(NSString *)deviceName

{

NSLog(@"%s",__func__);

self.scannedDeviceMac = macAddress;

}

## 绑定体脂秤

搜索到设备后，通过该Mac地址绑定设备（绑定后才可与秤建立蓝牙连接），绑定成功后，scaleBleManager每次启动都会自动连接此设备。

/**

设备已连接

@param deviceType 设备类型：BSDeviceTypeNormal：普通体脂秤/BSDeviceTypeHeart：心率体脂秤

*/

- (void)scaleBleManagerDidConnectDevice:(ScaleBleManager *)manager deviceType:(BSDeviceType)deviceType;

/**

设备连接失败回调

*/

- (void)scaleBleManagerDidFailToConnectDevice:(ScaleBleManager *)manager;

/**

断开连接回调

*/

- (void)scaleBleManagerDidDisconnectDevice:(ScaleBleManager *)manager;

/**

收到秤被唤醒（秤面亮屏）

*/

- (void)scaleBleManagerDidReceiveScaleAwake:(ScaleBleManager *)manager;

/**

收到秤进入休眠（秤面息屏）

*/

- (void)scaleBleManagerDidReceiveScaleSleep:(ScaleBleManager *)manager;

### 2.1.接口：

- (void)bindingDevice:(NSData *)macAddress;

### 2.2.输入参数：

macAddress：当前扫描到的设备的Mac地址

### 2.3.输出参数：

- (void)scaleBleManagerDidConnectDevice:(ScaleBleManager *)manager deviceType:(BSDeviceType)deviceType;

### 2.4.示例：

[self.scaleBleManager bindingDevice:macAddr];

- (void)scaleBleManagerDidConnectDevice:(ScaleBleManager *)manager deviceType:(BSDeviceType)deviceType

{

NSLog(@"【Test】Did Connect Device: %@",(deviceType == BSDeviceTypeHeart ? @"心率体脂秤":@"普通体脂秤"));

}

- (void)scaleBleManagerDidDisconnectDevice:(ScaleBleManager *)manager

{

NSLog(@"Did Disconnect Device");

}

- (void)scaleBleManagerDidReceiveScaleAwake:(ScaleBleManager *)manager

{

NSLog(@"Did Receive Scale Awake");

}

- (void)scaleBleManagerDidReceiveScaleSleep:(ScaleBleManager *)manager

{

NSLog(@"Did Receive Scale Sleep");

}

## 解绑体脂秤

当用户不需要scaleBleManager自动连接已绑定的体脂秤时（比如用户更换了秤），调用此接口可以解绑体脂秤。解绑时，如果体脂秤已被连接，蓝牙连接会立即断开，后续scaleBleManager将不会自动连接解绑的连接秤。

### 3.1.接口：

- (void)unBindingDevice;

### 3.2.输入参数：

无

### 3.3.输出参数：

无

### 3.4.示例：

[self.scaleBleManager unBindingDevice];

## 断开连接

### 4.1.接口：

- (void)disconnectDevice;

### 4.2.输入参数：

无

### 4.3.输出参数：

- (void)scaleBleManagerDidDisconnectDevice:;蓝牙断开连接回调

### 4.4.示例：

[self.scaleBleManager disconnectDevice];

## 获取当前绑定设备

此接口可获取当前已绑定的体脂秤的Mac地址。当您要绑定新设备前，要先通过此接口检查scaleBleManager是否有已绑定的设备，如有，需要先解绑，再绑定新的设备。另外，获取到的Mac地址也可用于UI显示。

### 5.1.接口：

- (NSData *)getBindingDevice;

### 5.2.输入参数：

无

### 5.3.输出参数：

当前已绑定设备的Mac地址，如没有绑定的设备，返回nil

### 5.4.示例：

[self.scaleBleManager getBindingDevice]

## 下发用户信息到体脂秤

在收到scaleBleManager的唤醒消息（-scaleBleManagerDidReceiveScaleAwake:;）后，必须首先下发用户信息到体脂秤，体脂秤才能响应用户的测量。

注：如果用户为访客，userId需设置为"00000000000"，访客只支持连接蓝牙时测量，不支持离线测量

### 6.1.接口：

- (void)sendUserInfo:(UserInfo *)userInfo;

### 6.2.输入参数：

UserInfo: 秤用户模型，包含以下属性：

/**

用户ID

必须是11位数字字符串

如果用户为访客，userId应该设置为 @"00000000000"

*/

@property (nonatomic,copy) NSString* userId;

/**

用户年龄

必须在18~80岁之间，否则只能测出体重值

*/

@property (nonatomic,assign) NSUInteger age;

/**

用户身高

范围：100cm ~ 220cm

单位：cm

*/

@property (nonatomic,assign) NSUInteger height;

/**

用户体重(一位小数)

范围：20.0kg ~ 180.0kg

单位：kg

*/

@property (nonatomic,assign) float weight;

/**

用户性别

*/

@property (nonatomic,assign) UserGender gender;

/**

用户的阻抗值

1. 用户初始化时，resistance使用默认值0

2. 每次该用户测量后，都需要更新用户的resistance（利用测量结果中的 bodyFat.resistance值），并且保存起来，以后再次下发用户信息时（比如app重新启动），需要将更新后的resistance下发到秤，得到准确的测量结果

*/

@property (nonatomic,assign) NSUInteger resistance;

/**

用户的运动类型

*/

@property (nonatomic,assign) UserRoleType roleType;

### 6.3.输出参数：

- scaleBleManagerDidReceiveUpdateUserInfoResponse:;用户信息已更新的回调。另，SDK内部也会下发用户信息给秤，所以您可能会频繁收到此回调消息。

### 6.4.示例：

- (void)scaleBleManagerDidReceiveScaleAwake:(ScaleBleManager *)manager

{

NSLog(@"Did Receive Scale Awake");

// 收到秤唤醒后，需第一时间下发用户信息，以便用户测量

UserInfo *user = [UserInfo new];

user.userId = @"12345678912";

user.age = 30;

user.gender = UserGenderMale;

user.resistance = 500;

user.weight = 60.0f;

user.height = 170;

user.roleType = UserRoleTypeSportsman;

[manager sendUserInfo:user];

}

/**

收到用户信息更新响应

*/

-(void)scaleBleManagerDidReceiveUpdateUserInfoResponse:(ScaleBleManager *)manager

{

NSLog(@"Receive Update UserInfo Response");

}

## 监听测量结果

用户上称测量后，您可用过此接口得到测量结果数据。

收到测量结果后，需要更新用户的体重、阻抗值，并且保存起来，详细原因见【接口6】中关于用户的阻抗值的描述。

### 7.1.接口：

- scaleBleManager: didReceiveMeasureResult:(BodyFat *)bodyFat;

### 7.2.输入参数：

无

### 7.3.输出参数：

BodyFat：体成分结果模型。

当用户未拖鞋脱袜（或其他特殊测量方式）时，体脂秤只能测出体重、BMI值，此时除体重、BMI之外，其他数据返回0。

如连接设备为心率体脂秤，则heartRate返回为心率测量结果，如连接的不是心率体脂秤，heartRate字段返回-1。

包含以下属性：

/**

* 测量时间

*/

@property (nonatomic,strong) NSString *time;

/**

* 测量的成员ID

*/

@property (nonatomic,copy) NSString *userId;

/**

* 重量单位(kg/lb)

*/

@property (nonatomic,assign) EBUnitType unit;

/**

* 体重

* 单位：kg

*/

@property (nonatomic,assign) CGFloat weight;

/**

* 骨盐量

* 单位：kg

*/

@property (nonatomic,assign) CGFloat boneMineralContent;

/**

* 脂肪率

* 单位：%

*/

@property (nonatomic,assign) CGFloat adiposerate;

/**

* 内脏脂肪等级

*/

@property (nonatomic,assign) CGFloat visceralfat;

/**

* 水分率

* 单位：%

*/

@property (nonatomic,assign) CGFloat moisture;

/**

* 基础代谢率

* 单位：kcal/d

*/

@property (nonatomic,assign) CGFloat bmr;

/**

* BMI

*/

@property (nonatomic,assign) CGFloat bmi;

/**

* 身体阻抗

*/

@property (nonatomic,assign) NSInteger resistance;

/**

* 蛋白质

* 单位：%

*/

@property (nonatomic,assign) CGFloat protein;

/**

* 骨骼肌

* 单位：kg

*/

@property (nonatomic,assign) CGFloat boneMuscle;

/**

* 肌肉量

* 单位：kg

*/

@property (nonatomic,assign) CGFloat muscle;

/**

* 身体年龄

*/

@property (nonatomic,assign) NSInteger bodyAge;

/**

* 身体得分

*/

@property (nonatomic,assign) NSInteger bodyScore;

/**

* 心率

* 单位：bpm

* 如连接的不是心率体脂秤时，返回-1

*/

@property (nonatomic,assign) NSInteger heartRate;

### 7.4.示例：

- (void)scaleBleManager:(ScaleBleManager *)manager didReceiveMeasureResult:(BodyFat *)bodyFat

{

NSLog(@"did Receive Measure Result");

// 更新一下用户的体重

self.currUser.weight = bodyFat.weight;

// 如果测量结果是测脂有效的，更新一下用户的阻抗值

if (bodyFat.adiposerate > 0.001) {

self.currUser.resistance = bodyFat.resistance;

}

}

## 请求离线测量数据

查询离线数据时需要传入要查询的用户信息，收到离线测量结果后，如果不是有疑义的数据，需要更新该用户的体重、阻抗值，并且保存起来，详细原因见【接口6】中关于用户的阻抗值的描述。

注：2021年以前的旧款心率体脂秤不支持离线测量功能。

### 8.1.接口：

- (void)sendToRequestOfflineDataWithUserInfo:(UserInfo *)userInfo;

### 8.2.输入参数：

userInfo: 秤用户模型，用于计算离线测量结果

### 8.3.输出参数：

OfflineBodyFat：离线体成分模型，BodyFat子类，包含以下属性：

/**

是否为疑义数据

离线模式下测量：

如果该用户体重匹配到秤内存储的某一用户，称会保存此条离线测量数据给该用户，此为正常数据;

如果该用户体重匹配到秤内存储的某几个用户，称会为每个匹配到的用户，保存此条离线测量数据，此为疑义数据;

*/

@property (nonatomic,assign) BOOL isSuspectedData;

1. - scaleBleManager: didReceiveOfflineData:;

：收到离线测量结果，与接口6返回类型相同。如该用户有多条离线数据时，会一直收到此回调消息

2. -scaleBleManagerDidReceiveNoMoreOfflineData:;：收到无更多离线数据，收到此回调消息，表示该用户离线数据收取完毕

### 8.4.示例：

- (void)scaleBleManager:(ScaleBleManager *)manager didReceiveOfflineData:(OfflineBodyFat *)bodyFat

{

NSLog(@"did Receive Offline Data");

// 不是疑义数据

if (!bodyFat.isSuspectedData) {

// 更新一下用户的体重

self.currUser.weight = bodyFat.weight;

// 如果测量结果是测脂有效的，更新一下用户的阻抗值

if (bodyFat.adiposerate > 0.001) {

self.currUser.resistance = bodyFat.resistance;

}

}

}

- (void)scaleBleManagerDidReceiveNoMoreOfflineData:(ScaleBleManager *)manager

{

NSLog(@"No More OfflineData");

}

## 清空用户信息

此接口可清空体脂秤内保存的所有用户，如要继续使用，需要下发新的用户信息到秤。

### 9.1.接口：

- (void)sendToClearAllUsers;

### 9.2.输入参数：

无

### 9.3.输出参数：

- BT_CBManagerDidReceivedClearDataACK:;

### 9.4.示例：

- (void)scaleBleManagerDidReceiveClearDataResp:(ScaleBleManager *)manager

{

NSLog(@"Did Receive Clear All User Data Resp");

}

## 开始扫描/停止扫描

开始搜索周边体脂秤设备与停止搜索的接口。

在实际使用场景中，推荐在一下几个情况下调用startScan方法：

- 如本文第二部分的第二个流程所述，在启动ScaleBleManager后，监听到到手机蓝牙打开时（回调方法scaleBleManager:cellPhoneBluetoothDidUpdateState:），您可以调用-startScan;方法，开始扫描周边的体脂秤，当扫描到已绑定的设备后，scaleBleManager会自动连接该设备；

- 监听到设备断开连接时（回调方法scaleBleManagerDidDisconnectDevice:），此时调用startScan方法，可以保证在周围的体脂秤设备被踩亮时，重新扫描到它；

### 10.1.接口：

/**

开始扫描

*/

- (void)startScan;

/**

停止扫描

*/

- (void)stopScan;

### 10.2.输入参数：

无

### 10.3.输出参数：

无

### 10.4.示例：

- (void)scaleBleManager:(ScaleBleManager *)manager cellPhoneBluetoothDidUpdateState:(SBMPhoneBLEState)state

{

NSLog(@"【Test】Did Update State: %ld",state);

if (state == SBMPhoneBLEStatePoweredOn) {

// If cellphone's bluetooth is powered on, start to scan for scales.

[self.scaleBleManager startScan];

}else{

[SVProgressHUD showInfoWithStatus:@"Please turn on your iPhone's bluetooth"];

}

}

- (void)scaleBleManagerDidDisconnectDevice:(ScaleBleManager *)manager

{

NSLog(@"【Test】Did Disconnect Device");

[self disableCommandButtons];

// If the scale did disconnected, you'd better keep scanning for devices around.

[self.scaleBleManager startScan];

}

- (IBAction)startScanButtonClick:(id)sender {

if (self.scaleBleManager.bleState == SBMPhoneBLEStatePoweredOn) {

[self.scaleBleManager startScan];

}

}

- (IBAction)stopScanButtonClick:(id)sender {

[self.scaleBleManager stopScan];

}

## 监听测量出的体重

用户上称测量后，在收到测量结果数据【接口7】前，会先收到用户测出的体重数据。

### 11.1.接口：

- scaleBleManager: didReceiveMeasureWeight: unit:;

### 11.2.输入参数：

无

### 11.3.输出参数：

weight：当前测出的体重值。

unit: 当前体重单位（单位见【接口7】中的定义）。

### 11.4.示例：

- (void)scaleBleManager:(ScaleBleManager *)manager didReceiveMeasureWeight:(float)weight unit:(EBUnitType)unit

{

NSLog(@"Did Receive Weight: %.1f",weight);

}

## 切换测量重量单位

如要使用此接口，请先确保使用的蓝牙设备是否支持此通讯协议。切换测量重量单位kg/lb/斤/st。(注：1.尽量不要同一时间下发多条蓝牙通讯信息，可能会造成通信拥堵；2.斤和st仅支持部分秤，如调用接口需确认秤本身是否支持此重量单位。)

### 12.1.接口：

- (void)changeUnit:(EBUnitType)unit;

### 12.2.输入参数：

EBUnitTypeKG, //Kg

EBUnitTypeLB, //lb

EBUnitTypeJIN, //斤

EBUnitTypeST,  //st

### 12.3.输出参数：

无

### 12.4.示例：

- (void)scaleBleManagerDidReceiveNoMoreOfflineData:(ScaleBleManager *)manager

{

NSLog(@"No More OfflineData");

[manager changeUnit:EBUnitTypeLB];// or EBUnitTypeKG

}

## 指定设备蓝牙名

此接口需要在ScaleBleManager的初始化方法shareInstance后即刻调用，以便ScaleBleManager可以扫描到设备。

此接口非必需，如果您不需要指定设备的蓝牙名称，可忽略此接口，SDK会以“Body Fat-B”为关键字去搜索连接。

### 12.1.接口：

- (void)setDeviceBleName:(NSString *)bleNameKeyword hasHeartRate:(BOOL)hasHeartRate;

### 11.2.输入参数：

bleNameKeyword, 设备蓝牙名关键字，当设备蓝牙名带有编码时，只传入关键字即可。

hasHeartRate, 设备是否带心率测量功能

### 12.3.输出参数：

无

### 12.4.示例：

- [self.scaleBleManager setDeviceBleName:@"Your device bluetooth name" hasHeartRate:NO];