[倍泰体温计蓝牙SDK接口说明]

[编辑蓝牙SDK接口说明，仅供倍泰体温计开发者开发应用层使用]

[ 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 ]

2026年7月31日

潘强		=

目录

一、	环境配置说明	4

二、	SDK使用流程	5

1.	初始化	5

2.	扫描并连接设备	5

3.	监听连接状态	5

4.	收到测量结果	6

5.	其它	6

三、	接口说明	7

1.	搜索蓝牙设备	7

1.1.接口：	7

1.2.输入参数：	7

1.3.输出参数：	7

1.4.示例：	8

2.	断开设备连接	8

2.1.接口：	8

2.2.输入参数：	9

2.3.输出参数：	9

2.4.示例：	9

3.	下发设置温度单位	9

3.1.接口：	9

3.2.输入参数：	9

3.3.输出参数：	9

3.4.示例：	9

4.	下发设置温度模式	10

4.1.接口：	10

4.2.输入参数：	10

4.3.输出参数：	10

4.4.示例：	10

5.	下发设置同步时间	11

5.1.接口：	11

5.2.输入参数：	11

5.3.输出参数：	11

5.4.示例：	11

6.	收到测量结果	11

6.1.接口：	12

6.2.输入参数：	12

6.3.输出参数：	12

6.4.示例：	12

7.	测量异常信息采集	12

7.1.接口：	12

7.2.输入参数：	13

7.3.输出参数：	13

7.4.示例：	13

- 本接口文档适用于倍泰e-Thermometer、Belter_TP、Biokit20体温计SDK。

SDK通过BTBLEConnector实例来管理体温计设备与手机的蓝牙连接与业务逻辑。要使用本SDK，首先需要通过方法：+ (instancetype)shareInstance，实例化管理器BTBLEConnector，再使用下文中的接口。

# 环境配置说明

ThermometerSDK支持在iOS 9.0及以上使用。

- 将ThermometerSDK.framework拖入项目中，注意勾选Copy items if needed.

- 在target的Build phases中导入ThermometerSDK.framework

导入后可以在TARGETS-General就看到ThermometerSDK.framework了。

- 在需要使用的地方，引入头文件即可

示例：

#import <ThermometerSDK/BTDeviceHandlerTemperature.h>

# SDK使用流程

## 初始化

实例化一个BTBLEConnector管理器，并添加block回调。

示例：

// 创建蓝牙连接对象

self.bleConnector = [BTBLEConnector shareBTBLEConnector];

// 创建handler回调

BTDeviceHandlerTemperature *handler = [BTDeviceHandlerTemperature new];

self.bleConnector.deviceHandler = handler;

## 扫描并连接设备

当手机蓝牙打开后，您需要调用shareBTBLEConnector的-startScan;方法，开始扫描周边的体温计并连接。

示例：

// 开始扫描

[self.bleConnector scan];

## 监听连接状态

连接设备后，您可以通过以下协议方法获取连接状态回调

字段说明：

deviceName：当前蓝牙设备的蓝牙名称

serialNumber：当前蓝牙设备的序列号

macAddressData：当前蓝牙设备的mac地址

示例：

[handler didConnectPeripheral:^(NSString *deviceName, NSString *serialNumber, NSData *macAddressData) {

NSLog(@"设备已连接: %@, 设备名：%@，设备序列号：%@, Mac地址：%@",[handler class],deviceName,serialNumber,macAddressData);

}];

[handler failToConnectPeripheral:^(NSError *error) {

NSLog(@"设备连接失败: %@",[handler class]);

self.statusLabel.text = @"设备连接失败";

}];

[handler didDisconnectPeripheral:^{

NSLog(@"设备断开连接: %@",[handler class]);

self.statusLabel.text = @"设备断开连接";}];

## 收到测量结果

用户测出结果后，可通过receivedTemperatureResult:^(float temperature, NSString *time, BTTemperatureType measureType, BTTemperatureUnit unit)收到测量结果回调消息。

示例：

[handler receivedTemperatureResult:^(float temperature, NSString *time, BTTemperatureType measureType, BTTemperatureUnit unit) {

NSString *measureTypeString = measureType == BTTemperatureTypeEar ? @"耳温" : @"额温";

NSString *measureUnitString = [BTTemperature unitStrWithUnit:unit];

NSLog(@"收到体温测量数据：%@，%.2f，温度单位：%@，时间: %@",measureTypeString,temperature,time,measureUnitString);

self.resultLabel.text = [NSString stringWithFormat:@"收到体温测量数据：%@，%.2f，温度单位：%@，时间: %@",measureTypeString,temperature,time,measureUnitString]; }];

## 其它

需要注意的是，在设备连接上之后要下发温度单位给设备。

# 接口说明

## 搜索蓝牙设备

首先您需要初始化BTBLEConnector的回调handler，才能收到shareBTBLEConnector的回调消息。

BTBLEConnector初始化后，会自动请求手机蓝牙，只有在手机蓝牙打开后，才会进行后续工作。

手机蓝牙打开的情况下，需要自行调用BTBLEConnector的-startScan;方法，开始扫描周围设备，如果搜到设备会自动连接，并在对应的block中返回对应的连接信息。

### 1.1.接口：

+ (instancetype) shareBTBLEConnector;

- /**

- 开始扫描

- */

- - (void)startScan;

### 1.2.输入参数：

无

### 1.3.输出参数：

/*

* 收到连接成功

*/

- (void)didConnectPeripheral:(BTDeviceHandlerConnected)connected;

/*

* 收到连接失败

*/

- (void)failToConnectPeripheral:(BTDeviceHandlerFailToConnect)failToConnect;

/*

* 收到设备断开连接

*/

- (void)didDisconnectPeripheral:(BTDeviceHandlerDisconnected)disconnected;

### 1.4.示例：

// 创建蓝牙连接对象

self.bleConnector = [BTBLEConnector shareBTBLEConnector];

// 创建handler回调

BTDeviceHandlerTemperature *handler = [BTDeviceHandlerTemperature new];

self.bleConnector.deviceHandler = handler;

// 开始扫描

[self.bleConnector scan];

[handler didConnectPeripheral:^(NSString *deviceName, NSString *serialNumber, NSData *macAddressData) {

NSLog(@"设备已连接: %@, 设备名：%@，设备序列号：%@, Mac地址：%@",[handler class],deviceName,serialNumber,macAddressData);

self.statusLabel.text = [NSString stringWithFormat:@"设备已连接\n设备名：%@\n设备序列号：%@\n Mac地址：%@)",deviceName,serialNumber,macAddressData];

dispatch_after(dispatch_time(DISPATCH_TIME_NOW, (int64_t)(1.0 * NSEC_PER_SEC)), dispatch_get_main_queue(), ^{

// 下发同步时间

[handler sendToSetTime:1614844679];

});

}];

[handler failToConnectPeripheral:^(NSError *error) {

NSLog(@"设备连接失败: %@",[handler class]);

self.statusLabel.text = @"设备连接失败";

}];

[handler didDisconnectPeripheral:^{

NSLog(@"设备断开连接: %@",[handler class]);

self.statusLabel.text = @"设备断开连接";

}];

## 断开设备连接

当用户不需要shareBTBLEConnector自动连接已绑定的设备时，调用此接口可以断开连接。

### 2.1.接口：

/**

断开当前连接

*/

- (void)cancelConnection;

/**

断开当前连接，停止扫描

*/

- (void)cancelConnectionAndStopScan;

### 2.2.输入参数：

无

### 2.3.输出参数：

无

### 2.4.示例：

[self.bleConnector cancelConnection];

## 下发设置温度单位

在app连接到设备后需要下发给数据给设备设置温度的单位。

### 3.1.接口：

/**

下发设置温度单位

*/

- (void)sendToSetUnit:(BTTemperatureUnit)unit;

### 3.2.输入参数：

BTTemperatureUnit: 枚举，包含以下2种：

BTTemperatureUnitC,         // 摄氏度

BTTemperatureUnitF,         // 华氏度

### 3.3.输出参数：

无

### 3.4.示例：

// 下发设置温度单位

[self.tempHandler sendToSetUnit:BTTemperatureUnitF];

## 下发设置温度模式

在app连接到设备后需要下发给数据给设备设置温度模式（耳温、额温、物温、室温）。

### 4.1.接口：

/**

下发设置温度模式（耳温、额温、物温、室温）

*/

- (void)sendToSetMode:(BTTemperatureType)type;

### 4.2.输入参数：

BTTemperatureType: 枚举，包含以下4种：

BTTemperatureTypeEar,       // 耳温

BTTemperatureTypeHead,      // 额温

BTTemperatureTypeMaterial,  // 物温

BTTemperatureTypeRoom,      // 室温

### 4.3.输出参数：

无

### 4.4.示例：

// 下发设置温度模式

[handler sendToSetMode:BTTemperatureTypeEar];

## 下发设置同步时间

在app连接到设备后需要下发给数据给设备设置同步时间。

### 5.1.接口：

/**

下发设置同步时间

@param timeInterval 时间戳

*/

- (void)sendToSetTime:(NSTimeInterval)timeInterval;

### 5.2.输入参数：

timeInterval 时间戳  // NSTimeInterval

### 5.3.输出参数：

无

### 5.4.示例：

// 下发同步时间

[handler sendToSetTime:1614844679];

## 收到测量结果

用户测量后，您可用过此接口得到测量结果数据。

### 6.1.接口：

/*

* 收到测量结果

*/

- (void)receivedTemperatureResult:(DidReceiveTemperatureResult)result;

### 6.2.输入参数：

无

### 6.3.输出参数：

无

### 6.4.示例：

[handler receivedTemperatureResult:^(float temperature, NSString *time, BTTemperatureType measureType, BTTemperatureUnit unit) {

NSString *measureTypeString = measureType == BTTemperatureTypeEar ? @"耳温" : @"额温";

NSString *measureUnitString = [BTTemperature unitStrWithUnit:unit];

NSLog(@"收到体温测量数据：%@，%.2f，温度单位：%@，时间: %@",measureTypeString,temperature,time,measureUnitString);

}];

## 测量异常信息采集

测量时，会有可能测量不出数据，可以调用此接口来采集异常信息。

### 7.1.接口：

/*

* 收到测量异常信息

errorCode

1：测量结果温度低，LCD 显L

2：测量结果温度高，LCD 显H

3：环境温度过低，LCD 显示EL

4：环境温度过高，LCD 显示EH

5：低电压，LCD 显示电池符

6：错误 Err，LCD 显示 Err;

*/

- (void)receivedErrorCode:(DidReceiveErrorCode)receivedErrCode;

### 7.2.输入参数：

无

### 7.3.输出参数：

无

### 7.4.示例：

[handler receivedErrorCode:^(int errorCode) {

NSLog(@"测量异常信息：%d",errorCode);

NSString *errMsg = @"error";

switch (errorCode) {

case 1:

errMsg = @"测量结果温度低，LCD 显L";

break;

case 2:

errMsg = @"测量结果温度高，LCD 显H";

break;

case 3:

errMsg = @"环境温度过低，LCD 显示EL";

break;

case 4:

errMsg = @"环境温度过高，LCD 显示EH";

break;

case 5:

errMsg = @"低电压，LCD 显示电池符";

break;

case 6:

errMsg = @"错误 Err，LCD 显示 Err;";

break;

default:

break;

}

self.resultLabel.text = [NSString stringWithFormat:@"测量异常信息：%@",errMsg];

}];